Robot Pompier Autonome avec ESP32

Ben farhat nada

Objectif :

- Se déplacer manuellement (via Bluetooth)

- Éviter les obstacles

- Émettre une alarme sonore (buzzer) en cas de danger.

- Détecter les flammes / le gaz

- Se déplace vers la source du feu

- Éteindre le feu à l’aide d’une pompe à eau.

- Envoyer des alertes à distance via Bluetooth

Matériel Utilisé

| Composant | Quantité | Rôle |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | 1 | Contrôle principal (Wi-Fi/Bluetooth) |
| Module L298N | 1 | Pilote des moteurs |
| Moteurs DC | 2 | Mouvement du robot |
| Capteur de gaz MQ-2 | 1 | Détection de fumée/gaz |
| Capteurs de flamme (IR) | 3 | Détection des incendies |
| Capteur ultrason HC-SR04 | 1 | Mesure des obstacles (2-400 cm) |
| Pompe à eau 5V | 1 | Extinction du feu |
| MOSFET IRF540N | 1 | Commande de la pompe |
| Batteries LiPo 3.7V | 4 | Alimentation |
| LEDs | 2 | Alerte |

Schéma de câblage

A) Alimentation

- Batterie 1 (7.4V) → L298N (moteurs) + ESP32 (5v)

- GND Commun➝ L298N (GND) + ESP32 (GND)

B) Capteurs                                        		                        c) Moteurs & Pompe

| Capteur | Pin ESP32 | Alimentation | Composant | Pin ESP32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flamme (Gauche) | 35 | 3.3V | L298N (IN1) L_MOTOR1 | 27 (gA) |
| Flamme (Centre) | 34 | 3.3V | (IN2) L_MOTOR2 | 26 (gV) |
| Flamme (Droit) | 32 | 3.3V | (IN3) R_MOTOR1 | 25 (dA) |
| GND(tous Fl) | GND |  | (IN4) R_MOTOR2 | 14 (dV) |
| HC-SR04 (Trig) | 15 |  | (ENA) PWM Moteur Gauche | (PWM)Mt-D |
| HC-SR04 (Echo) | 2 |  | (ENB) PWM Moteur Droit | (PWM)Mt-G |
| HC-SR04 (VCC) | 5v |  | OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 | Borne + Mt-D Borne - Mt-D Borne+ Mt-G Borne - Mt-G |
| GND | GND |  | MOSFET Gate G Source S Drain D | 5(on/off) GND P- |
| GAZ MQ-2 | 4 (analogie) | 5V | Pompe + | 5V |
|  |  |  | Pompe - | Drain(D) |

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| Contrôle manuel Bluetooth | Dirige le robot (avancer, reculer, tourner) via une application mobile |
| Détection de flammes (3 capteurs) | Repère la direction d’une flamme (gauche, centre, droite) |
| Détection de gaz (MQ2) | Détecte la fumée ou les gaz inflammables (comme une fuite) |
| Évitement d’obstacles capteur ultrason HC-SR04 | Grâce au capteur ultrason, s’arrête ou change de direction si un objet est devant |
| Alerte sonore (buzzer) | Se déclenche automatiquement en cas de flamme ou de gaz détecté ou d’obstacle |
| Alerte Bluetooth | Envoie un message à l’application si un danger est détecté |
| LED d’alerte | Rouge : gaz ou flamme détectée , Verte : environnement sûr |

Attention : Si l'ESP32 est en 3.3V, utilisez un diviseur de tension (résistances 1kΩ + 2kΩ) sur la pin Echo.

* Ajoute une diode 1N4007 entre les deux bornes de la pompe (en inverse) :        - Anode (–) vers Drain / Pompe -             - Cathode (+) vers Pompe + / 5V

Cela protège contre les surtensions générées lorsque la pompe s’arrête brusquement.

Code arduino

Points Clés du Code : (Nommée sketch_apr6a)

- Mouvement Différentiel :

  - Contrôle indépendant des 2 roues motrices arrière

  - Virages par différence de vitesse

- Mouvement autonome

  - Commande :

    - moveForward(100) = avance de durée 100ms

    - turnRight(200)

  - obstacles > Feu > Manuel

- Extinction automatique

- Activation de pompe à 12cm de feu

- Durée : 5s

- Message bluetooth : « EXTINCTION/ Terminé »

- Gestion des Priorités :

  - Gaz > Obstacles > Feu > Bluetooth

  - Séquence d'évitement automatique

- Détection Multi-Sources :

  - 3 capteurs de flamme pour localisation précise

  - Ultrason pour sécurité

Fonctionnement & Résultats

1 mode Autonome

- Le robot scanne en permanence avec :

  - 3 capteurs de flamme pour localiser le feu.

  - 1 capteur ultrason pour éviter les obstacles.

- Si un feu est détecté, il :

  - S’oriente vers la source.

  - Active la pompe pendant 5 secondes.

2 mode Manuel (Bluetooth)

- Commandes disponibles :

  - F: Avancer • B : Reculer • L/R : Tourner.

  - P : Pompe ON • C : Pompe OFF.

3 Exemple de Séquence d'Extinction

- Détection d'un feu à 50 cm (capteur centre)

- Approche par pas de 10 cm avec ajustements de direction

- Arrêt à 12 cm et activation de la pompe (5s)

- Retour en mode surveillance après extinction

4 Tests de Détection

| Scénario | Distance | Réponse | Temps de Réaction |
| --- | --- | --- | --- |
| Feu devant | 50 cm | Approche progressive | 2-3 s |
| Obstacle | 15 cm | Recul + virage | 1 s |
| Gaz détecté | N/A | Alerte Bluetooth | Immédiate |